Высококачественный регенеративный приемник Рэймонда Хэйга (рис.28) обеспечивает непрерывное перекрытие от 130 кГц до 30 МГц и способен принимать вещательные и любительские станции со всего мира (рекомендуется антенна в виде провода длиной 15-20 м). Входной сигнал через потенциометр VR1, устраняющий перегрузку приемника от сильных сигналов, поступает на эмиттер транзистора TR1. Своим достаточно высокоомным выходом усилительный каскад подключается непосредственно к контурной катушке L2, которая вместе с конденсаторами С7, VC1 и VC2 определяет частоту принимаемой станции. Катушки L2 сменные (для разных диапазонов) и подключаются к схеме при помощи разъема (контакты «А», «В», «С», «D»). Вместо переменных конденсаторов настройку можно производить альтернативной схемой с варикапом (рис.29). L2 совместно с транзистором TR3 образует регенеративный каскад (Q-умножитель). Установка уровня регенерации (глубины положительной ОС) производится потенциометром VR2. На полевом транзисторе TR2 собран высокочувствительный детектор. С его выхода звуковой сигнал поступает через предварительный усилитель напряжения TR4 на усилитель мощности IC1 (рис.30). Параллельный контур L1C1 в антенной цепи предотвращает «затягивание» (блокирование) приемника самой мощной местной радиостанцией (контур настраивают на её частоту). При самостоятельном изготовлении L2 отвод делают примерно от 5% витков (от земли). Емкость С7 для СВ и «длинноволновых» КВ-диапазонов составляет 470 пф (С8 = 1000 пф), для диапазона 11-23 МГц - 220 пф (С8=1000 пФ), а для 22-30 МГц - 47 пф (С8=10 пФ); сопротивления резисторов R6 подбирают экспериментально в интервале от 3 кОм до 22 кОм по критерию равенства порога самовозбуждения регенератора на разных диапазонах. Радиочастотная часть схемы потребляет ток 2 мА, а УНЧ - от 5 мА в паузе до 50 мА на максимальной громкости («Everyday Practical Electronics» №3/00, с.174-177, №4/00, с.300-303).