РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ЛАМПОВЫЙ KB ПРИЕМНИК 1 — V — 1

Этот трехламповый коротковолновый приемник прямого усиления предназначен для приема телефонных и телеграфных любительских радиостанций, работающих в диапазонах 10, 14, 20, 40 и 80 м. Он рассчитан на самостоятельное изготовление начинающими радиолюбителями-коротковолновиками, не имеющими опыта в постройке более сложных современных приемников супергетеродинного типа.

Питать приемник можно от любого отдельного выпрямителя, обеспечивающего на выходе постоянное напряжение около 220 — 250 В при токе более 45 мА.

Приемник (рис. 1) содержит входное устройство, усилитель высокой частоты (УВЧ), детекторно-регенеративный каскад и каскад усиления низкой частоты (УНЧ). Входное устройство собрано по схеме индуктивной связи с антенной. В зависимости от диапазона, в котором ведется прием радиостанций, в цепь антенны контактной группы В1а включается катушка индуктивности L1, L2, L3, L4 или L5. При этом к управляющей сетке лампы Л1 контактной группой В1б соответственно подключается один из колебательных контуров L6C2C7; L7C3C7; L8C4C7; L9C5C7 или L10C6C7, который настраивается на частоту принимаемой радиостанции переменным конденсатором С7 блока конденсаторов С7С16.

УВЧ собран по схеме с трансформаторной связью на лампе Л1. Он служит для предотвращения паразитного излучения в антенну при приеме радиостанций, работающих в телеграфном режиме, а также, для повышения чувствительности и избирательности приемника. Включение в анодную цепь лампы Л1 одной из катушек связи L11 — L15 и связанного с пей колебательного контура L16C10C16; L17C11C16; , L18C12C16; L19C13C16 или L20C14C16 производится контактными группами B1e, В1г. Эти контуры настраиваются на частоту принимаемой радиостанции переменным конденсатором С16 блока С7С16.

Напряжение отрицательного смещения на управляющую сетку лампы Л1 снимается с делителя, образованного резисторами R1, R2. Изменяя положение движка переменного резистора R1, можно в широких пределах регулировать усиление высокочастотного каскада.

Усиленное напряжение с выхода УВЧ через конденсатор С15 поступает на вход детекторно-регенеративного каскада, собранного на лампе Л2 и работающего в режиме сеточного детектирования. Этот каскад является важнейшей частью радиоприемника. Назначение его состоит в том, чтобы, во-первых, преобразовать модулированное напряжение ВЧ в напряжение звуковой частоты. Во вторых — повысить чувствительность и избирательность всего приемника и обеспечить прием телеграфных сигналов, что достигается применением положительной обратной связи.

В детекторно-регенеративном каскаде для детектирования используется часть лампы: управляющая сетка — катод (нагрузкой детектора является сопротивление резистора R5 утечки сетки). В результате процесса детектирования модулированных колебаний на резисторе R5 возникает падение напряжения звуковой частоты, которое, будучи приложено к участку управляющая сетка — катод лампы Л2, усиливается и выделяется на резисторе R6, включенном в анодную цепь.

Для создания положительной обратной связи катод лампы Л2 подключен к части витков одной из контурных катушек L16 — L20. В результате этого в контуре, включенном в цепь управляющей сетки лампы Л2, возникает дополнительная ЭДС. Эта ЭДС складывается с начальной ЭДС, возникшей в контуре под влиянием сигнала, в результате чего общий уровень высокочастотного напряжения на контуре возрастает. Понятно, что увеличится и переменное напряжение на управляющей сетке лампы Л2, что эквивалентно повышению чувствительности и избирательности всего приемника. Чем больше величина положительной обратной связи, которая регулируется изменением напряжения на экранирующей сетке лампы Л2 переменным резистором R9, тем выше усиление и избирательность детекторно-регенеративного каскада.

При некоторой величине положительной обратной связи, близкой к порогу возбуждения каскада (такая связь называется критической), усиление и избирательность последнего достигают наибольшего значения. В этом режиме принимают слабые телефонные станции. Если же ведут прием радиостанций, работающих телеграфом, обратная связь переменным резистором R9 устанавливается выше критической. В этом случае в детекторно-регенеративном каскаде возникают собственные колебания и на управляющую сетку лампы Л2 воздействуют два высокочастотных напряжения: от приходящего сигнала и от собственных колебаний. Биения, появляющиеся в результате сложения этих напряжений, после детектирования создают на резисторе R6 напряжение звуковой частоты. Тон биений можно изменять расстройкой приемника относительно частоты принимаемой радиостанции.

Резистор R7 и конденсатор С17 служат для улучшения фильтрации высокочастотных составляющих напряжений, проникающих в анодную цепь лампы Л2.

Напряжение низкой частоты с резистора R6, через разделительный конденсатор C19 подается на управляющую сетку лампы Л3. Эта лампа работает в каскаде усиления низкой частоты, собранном по типовой трансформаторной схеме.

Для ослабления различных интерференционных свистов и помех от близко расположенных радиостанций, мешающих приему телеграфных сигналов, между анодом и управляющей сеткой лампы Л3 переключателем В2 в положении «ТГР» включается двойной Т-образный мост, образованный резисторами R11 — R13 и конденсаторами С20 — С22. Такой мост работает как фильтр-пробка и характеризуется так называемой квазирезонансной частотой, которая зависит от элементов RC,. образующих мост. При указанных в схеме данных RC квазирезонансная частота равна 1050 Гц. Мост включен в цепь отрицательной обратной связи усилителя низкой частоты (УНЧ). На квазирезонансной частоте каскад имеет максимальное усиление, так как отрицательная обратная связь минимальна. На частотах, отличных от квазирезонансной, сопротивление моста резко уменьшается. Это приводит к увеличению отрицательной обратной связи, а следовательно, к резкому уменьшению усиления каскада УНЧ, которое при отклонении частоты на ±100 Гц от квазирезонансной падает в два раза, а при отклонении на ±1000 Гц — более чем в сто раз. Налаживание такого моста подробно рассмотрено в листовке № 26 по разделу «А» («Любительский коротковолновый приемник»).

Контурные катушки приемника выполнены на полистироловых цилиндрических каркасах диаметром 20 и длиной 50 мм. В качестве каркасов можно также использовать охотничьи гильзы 12-го калибра. Конструкцию контурных катушек с подстроечными конденсаторами легко уяснить из рис. 2. Эти катушки имеют однослойную намотку с принудительным шагом. Катушки связи (L1 — L5; L11 — L15) наматывают виток к витку проводом ПЭШО 0,15. Расстояние между катушками L1 — L5 и соответствующими контурными катушками L6 — Д10, а также катушками L11 — L15 и L16 — L20 равно 4 мм. Количество витков катушек, диаметр провода и другие данные приведены в таблице.

| Диапазон, м | Катушки контуpные | Число витков | Отвод | Провод | Длина намотки, мм | Катушки связи | Число витков | Катушки связи | Число витков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | L6, L16 | 4 | 2 (L16) | ПЭЛ 1,0 | 8 | L1 | 3 | L11 | 4 |
| 14 | L7, L17 | 6 | 3 (L17) | ПЭЛ 1,0 | 12 | L2 | 4 | L12 | 5 |
| 20 | L8, L18 | 9 | 3 (L18) | ПЭЛ 0,51 | 8 | L3 | 5 | L13 | 8 |
| 40 | L9, L19 | 20 | 5 (L19) | ПЭЛ 0,31 | 10 | L4 | 7 | L14 | 12 |
| 80 | L10, L20 | 36 | 6 (L20) | ПЭЛ 0,2 | Вплотную | L5 | 10 | 1.15 | 20 |

Блок конденсаторов переменной емкости С7С16 самодельный. Он изготовлен из двух подстроечных пластинчатых конденсаторов с воздушным диэлектриком. В приемнике можно с успехом применить и заводской блок конденсаторов переменной емкости с УКВ секцией (от радиол «Байкал», «Баку-58», «Волга» и других), однако габариты конструкции при этом увеличатся.

В приемнике использованы подстроечные конденсаторы КПК-1, постоянные конденсаторы КТК, МБМ, КСО, резисторы МЛТ и другие детали широкого применения. Переключатель В1 — галетного тина, трехплатный, на пять положений, с двумя контактными группами на каждой плате. Переключатели В2, В3 — типа ТП1-2. Выходной трансформатор Tp1 выполнен на сердечнике Ш16, набор 24 мм, площадь окн, 3,84 см2. Обмотка I содержит 2500 витков провода ПЭЛ 0,15; обмотка II — 1250 витков провода ПЭЛ 0,1. Если предполагается вести громкоговорящий прием на динамическую головку прямого излучения, то на выходной трансформатор наматывай дополнительную обмотку, содержащую 56 витков провода ПЭЛ 0,8.

Приемник монтируется на П-образном шасси размером 250х150x65 мм из дюралюминия толщиной 1,5 мм. К передней стенке шасси прикреплена вертикальная панель, имеющая длину 255 мм и высоту 160 мм. На горизонтальной части шасси (рис. 3а) размещены катушки связи и контуры L11, L16C10; L12, L17C11; L13, L18C12; L14, L19C13; L15, L20C14 и трансформатор Tp1. На вертикальной панели (над шасси) крепятся блок конденсаторов C7C16, гнездо Гн1, переключатели В2, В3 и патрон индикаторной лампы Л4 (рис. 4). Колодка питания и гнездо Гн2 крепятся на задней стенке шасси. Все остальные детали, а также катушки связи и контуры L6C2; L2; L7C3; L3, L8C4; L4; L9C5 и L5, L10C6 располагаются в подвале шасси (рис. 3б). При этом последние вместе с входной платой переключателя (В1а) отделены от остальной части монтажа П-образным экраном «Э» из листовой латуни.

Налаживание приемника следует начинать с проверки усилителя низкой частоты при разомкнутом выключателе В2. Если УНЧ (ЛЗ) работает нормально, то прикосновение отрезка провода к выводу управляющей сетки лампы Л3 должно вызывать в телефонах фон переменного тока. Подобным же способом проверяется работоспособность низкочастотной части детекторно-регенеративного каскада (Л2) при среднем положении движка переменного резистора R9.

Убедившись, что УНЧ и детекторно-регенеративный каскады смонтированы правильно, приступают к налаживанию положительной обратной связи. Установив переключатель диапазона в положение, соответствующее 10-метровому диапазону, переменным резистором R9 увеличивают напряжение на экранирующей сетке лампы Л2 и добиваются возникновения генерации, что можно обнаружить по появлению в телефонах характерного шипящего звука. Если генерация не возникает, следует более тщательно подобрать место отвода в катушке L16, увеличив число витков обратной связи. Если же генерация наступает слишком бурно, число витков обратной связи следует уменьшить путем перепайки места отвода ближе к концу катушки L16, соединенному с общим проводом (шасси). Хорошо налаженный детекторно-регенеративный каскад должен обеспечить «мягкое» возникновение генерации, без щелчков. Колебания должны срываться при том же положении движка переменного резистора R9, при котором они возникают. Налаживание обратной связи производится на каждом из диапазонов.

Затем проверяют, нормально ли работает усилитель высокой частоты. Для этого к приемнику подключают антенну и заземление. Если усилитель исправен, то при подключении антенны слышен резкий щелчок, а при вращении ручки настройки приемника должна прослушиваться работа радиостанций.

Заключительным этапом налаживания приемника являются подстройка колебательных контуров и установка границ диапазонов по общепринятой методике с помощью сигнал-генератора.